帮我生成一份数据库脚本，叫做试验室试验任务管理，

1：试验任务表，表里面包括：试验编码（唯一）且需自动生成，编码规则为年月+部门简称+试验类型简称+001（后续按照顺序自动排）例如：（202508-YF-XP-001）;任务名称;试验类型；申请部门；申请人姓名；申请人手机号；任务负责人；任务负责人手机号；任务优先级；任务状态；任务创建时间（自动生成当前时间）；任务完成时间（任务状态为完成时自动生成时间）；试验所需文件（上传）；试验后文件（上传）；任务来源；备注；

2：试验类型表，表里面字段为：序号（自动生成从1开始的序号）；试验分类编码（唯一）；试验分类名称；创建时间（自动生成），修改时间（修改时自动生成）；

3：部门分类表,表里包括：序号（自动生成从1开始的序号）；部门分类编码（唯一）；部门名称；修改时间；

4：优先级类型表，表里名称包括：序号，优先级编码；优先级名称；修改时间

5：任务状态表，表里包括：序号，任务状态编码；任务状态名称；修改时间

6：抗滑移试验数据记录表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；抗滑移试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01）；试验时间（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；试验名称（对应任务表的试验名称）；试验批次；螺栓规格；芯板厚度；侧板厚度；芯板粗糙度；侧板粗糙度；芯板材质；侧板材质；芯板硬度；侧板硬度；螺栓预紧力1（kN）；螺栓预紧力2（kN）；螺栓预紧力3（kN）；螺栓预紧力4（kN）；1+2预紧力之和（kN）；3+4预紧力之和（kN）；滑移载荷（kN）;试验人；备注；

7：金属冲击试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；金属冲击试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；试验名称（对应任务表的试验名称）；试验人；炉号；内部编号；试样材质；试验温度（℃）；冲击角度（°）；冲击能量（J）;冲击韧度（J/cm2）;摆锤（J）;材料批次号；备注；供应商；试验人；

8：金属拉伸试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；金属拉伸试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；试验名称（对应任务表的试验名称）；试验人；炉号；内部编号；试样材质；试验温度（℃）；屈服强度（MPa）；抗拉强度（MPa）;延伸率（%）;摆锤（J）;材料批次号；备注；材料批次号；供应商；试验人；

9：摩擦片冲击试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；摩擦片冲击试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；供应商；样块材质；冲击角度（°）；冲击强度（KJ/m²）吸收能量（J）；试验人；试样尺寸；试样尺寸；备注；

10：摩擦片拉伸试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；摩擦片拉伸试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01往后排即可）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；供应商；样块材质；试验温度；试验湿度；抗拉强度（MPa）；试验人；试样尺寸；备注；

11：摩擦片剪切试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；摩擦片剪切试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01往后排即可）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；供应商；样块材质；试验温度；试验湿度；剪切强度（MPa）；试验人；试样尺寸；备注；

12：摩擦片压缩试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；摩擦片压缩试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01往后排即可）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；供应商；样块材质；试验温度；试验湿度；压缩强度5%（MPa）；压缩强度10%（MPa）；压缩强度100%（MPa）试验人；试样尺寸；备注；

13：碟簧试验数据表：试验编码（对应任务表里的试验编码）；摩擦片拉伸试验编号（试验分类编码-（当天日期）-01往后排即可；自动生成）；试验日期（当前日期，自动生成YYYY-MM-DD）；供应商；样块材质；试验温度；试验湿度；抗拉强度（MPa）；试验人；试样尺寸；备注；